附件1

宁波市城区预拌混凝土生产质量检查表

企业名称：

| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查纪要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业管理 |  |  |
| 1 | 有有效的营业执照和资质证书 | 查证书有效期 |  |
| 2 | 企业技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格 | 查任命文件、职称证书、社保 |  |
| 3 | 实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格 | 查任命文件、职称证书、社保 |  |
| 4 | 工程序列中级以上职称人员不少于4人 | 查职称证书、社保 |  |
| 5 | 混凝土试验员不少于4人 | 查任职资格确认、试验员上岗证、社保，试验记录签名，继续教育；试验人员分工及职责明确，与工作量相适应 |  |
| 6 | 驾驶员安全教育情况 | 查驾驶证、三级安全教育、教育培训记录、业务技能与安全知识培训证（含外包车队） |  |
| 7 | 劳动人员工资情况 | 查看工资单 |  |
| 8 | 履约供应情况 | 抽查与施工单位是否签订预拌混凝土供应合同，是否正常履约，并办理好相关备案登记 |  |
| 9 | 市场定价情况 | 查合同价格 |  |
| 10 | 工程项目回访情况 | 查回访台账及回访单 |  |
| 二 | 质保体系 |  |  |
| 1 | 无企业重大责任质量事故 |  |  |
| 2 | 已通过ISO质量体系认证 | 查认证证书及有效期（改版） |  |
| 3 | 质量管理体系文件齐全，应有生产流程文件、记录表式、操作规程作业指导书 | 查相应文件资料 |  |
| 4 | 具有独立健全的试验室各项管理制度，试验设备操作规程上墙 | 查制度，查操作规程是否上墙 |  |
| 5 | 应有各部门负责人及有关职能人员的岗位责任制 | 查责任制 |  |
| 6 | 有符合相应要求的搅拌系统配置，计量装置必须定期校核和标定，应有自检记录 | 查搅拌系统容量及台套数 查年度检定证书、月度自检记录 |  |
| 7 | 有符合相应要求的原材料储仓、堆场 | 查粉料仓数量及容积（水泥(含矿粉)仓储量≥1400t（按1.35V计），粉煤灰仓储量≥280t（按0.7V计）），砂石堆场面积及容积（石子面积≥780m2,砂面积≥630m2），外加剂仓储量各品种1仓 |  |
| 8 | 有符合相应要求的专用车辆配置及GPS监控平台，专用车辆有GPS安装使用证 | 自有搅拌运输车10辆以上，混凝土泵2辆以上，查GPS安装使用证 |  |
| 9 | 有生产必须的试验、检测设备配置，检测设备有定期检定合格证书，自检设备应有自检记录 | 查必检设备清单、检定证书，检测设备周检表，设备检定状态标识，自检设备自检规程及自检记录 |  |
| 10 | 试验室场地及条件情况 | 查试验功能区是否有机分隔，是否有力学室、化试室、砂石室、胶凝材料检测室、试件养护室、样品室等，各试验设备布置是否合理 |  |
| 11 | 有符合相应要求的标养室，有标养室温、湿度记录 | 养护室面积40m2以上，查温湿度是否满足要求，温湿度记录是否齐全 |  |
| 12 | 化学试剂保管及使用到位 | 化学试剂放入专用厨柜并加锁保管，有使用记录 |  |
| 13 | 有原材料进料台账及水泥、砂等原材料使用量统计报表 | 查原材料进料台账及使用量统计报表 |  |
| 14 | 有原材料质量保证书 | 查保证书数量及及时性（碎石可以无质保书） |  |
| 15 | 原材料按标准要求抽样检验，并有检验记录 | 查原材料复验台账及记录，复验批量应与材料使用量基本对应 |  |
| 16 | 有不合格原材料台账、检测记录及处理记录 | 查不合格台账及记录 |  |
| 17 | 原材料名称产地规格型号等产品标识及合格状态标识清楚 | 砂石堆场有明显产品标识及合格状态标识 水泥等粉料及外加剂应有明显产品标识 |  |
| 18 | 有生产必须的有效版本的原材料、产品标准及检测方法标准 | 查标准有效性确认清单（企业可自行确认） |  |
| 19 | 有配合比设计计算记录，有混凝土试配记录、混凝土配合比通知单和调整记录 | 有混凝土配合比计算书，计算过程和试拌满足JGJ55要求，根据强度、坍落度、粗骨料等不同混凝土要求，有基准配合比备案资料，查配合比通知单及调整记录 |  |
| 20 | 有混凝土搅拌（电脑）记录及月报表 | 查搅拌电脑记录，看配合比一致性及计量误差情况 |  |
| 21 | 有砂石含水率测试记录，有出厂混凝土和易性测试记录 | 每天砂石含水率检测应不少于2次，按规定批次做好混凝土出厂和易性检测，有记录 |  |
| 22 | 出厂混凝土抽样试件数量满足规范要求，标养规范；有混凝土强度试验记录和评定结果，对评定不合格情况应有处理记录 | 查出厂混凝土抽检试件台账，符合规范抽检频次要求，并与养护室内试件对应一致；查混凝土强度试验记录及评定记录 |  |
| 23 | 有混凝土出厂合格证记录台帐 | 查混凝土合格证台账及合格证 |  |
| 24 | 有交货验收记录（三方联检） | 查三方联检记录 |  |
| 25 | 试验记录规范，划改规范，有试验、复核人员签名，试验复核人员有上岗资格证书 | 查试验记录规范性 |  |
| 26 | 应建立并保存试验检测资料档案 | 查档案目录及储存状况 |  |
| 27 | 原材料、试块抽检 | 随即抽取封样 |  |

被检查企业负责人签名：

检查组成员签名：